新乡医学院三全学院化学危险品安全管理办法

第一章  总　则

第一条　为加强对剧毒、危险物品的管理，严防意外事故发生，使教学、科研工作正常进行，根据上级的有关规定特制定本办法。

第二条　剧毒危险物品是一种特殊物品，既是教学科研工作不可缺少的实验材料，又具有随时发生事故的潜在危险。我院使用剧毒危险物品的面宽、点多、量少、分散，使用时间短，保管时间长，过手人员多，容易出现漏洞。因此，要求使用剧毒物品的实验人员和各级领导，必须随时保持高度警惕,严格管理，保证绝对安全。

第二章　 剧毒、危险物品涵义及范围

第二十条　剧毒物品指少数侵入机体、短时间内即致人、畜死亡或严重中毒的物质。

第二十一条　危险物品指自燃、易燃、爆炸、放射、强酸、强碱等对生命健康和财产构成威胁的物品。

第二十二条　剧毒物品范围系中华人民共和国公安部1993年8月16日发布的剧毒物品品名中的532种，常用剧毒物品包括:锇酸、砷酸、升汞、氯化钡、氰化钾、秋水仙碱、亚砷酸、马钱子碱、氯化汞、苦味酸、亚砷酸钠、溴化氰、2.6一二硝基酚、磺化汞、丙烯腈、五氧化二钒等。

第三章  剧毒物品的采购

第三条　实验室管理科是剧毒、危险物品的采购、储存、供应、管理部门，应严格执行公安机关的有关规定，负责剧毒物品的计划、采购、储存、供应和管理工作。

第四条　坚持实事求是原则，每次采购按一个学年度用量安排,不超购超贮，使用单位每年5月份及11月份填报下学期度使用计划。计划要有科室主任和院、系主管领导签字方有效。

第五条　对于学年计划外临时须使用的剧毒物品，要将手续齐备的使用计划在使用前两周提交到实验室管理科，以便于安排采购供应。

第六条　采购剧毒物品必须由两名持证人员同时专车前往或由供货单位送货上门，由两名持证人员接收。

第四章　 剧毒、危险物品的贮存

第七条　剧毒、危险品仓库，必须阴凉、通风、干燥，室内温度不高于30℃，相对湿度不能超过80%，且必须做到:

1.剧毒气体严防泄漏，不与自燃、易燃、爆炸、酸性腐蚀剂共存;

2.剧毒固体必须储存在全封闭库房中的保险柜内，与自燃、易燃、爆炸、酸性腐蚀剂同室共存的间隔距离要在2m以上;

3.放射性物品要用特殊器具保存。

第八条　保管人员应熟悉剧毒、危险物品的性能，并根据其特性作好防火、防晒、防潮、防冻、防盗、防过期失效等工作，一旦发现剧毒物、危险物品丢失被盗，应保护现场，并立即报告总务部保卫科，如发现火情要及时处置。

第九条　剧毒物品保管实行五双制度，即双人保管、双人发放、双人领用、双账本(发放单位和领用单位)和双锁，做到日清月结，账物相符。

第五章  剧毒、危险物品的领用

第十条　贯彻谁领用谁负责,毒品、危险品到哪里责任到哪里的原则,使用剧毒、危险物品的实验室要对其使用的全过程负完全责任。

第十一条　使用剧毒物品的人员和单位必须在《毒(药)物品使用人员安全保证书》上签字，并加盖单位公章。签字人对剧毒物品的使用安全负有全部责任，该保证书一式三份，一份保证人留存，一份由实验室管理科留存，一份交保卫科备案。

第十二条　领用剧毒物品，应由两名实验室专职人员提报领用计划，科室主任签字，主管系、部主任批准，并经保卫科签字备案，方可由两人共同领取。

第十三条　剧毒物品保险柜必须由两名专管人员同时开启，保管员用专用天平、药勺、计量精确，保证各项手续和记录准确齐全。

第十四条　使用剧毒物品必须填写《新乡医学院三全学院剧毒物品使用记录》一式二份，记录使用日期、领取人、使用人或使用班级负责人、实验项目、领取数量、实际用量、剩余数量及存放地点等，一份由实验室专人保管，一份由实验室管理科备案。

第十五条　含有剧毒药剂的实验废水和废渣，应单独存放，妥善处理，并有处理记录，记录处理办法及结果、执行人、负责人等。

第十六条　实验结束后,实验室主任和剧毒物品领用人应认真核查用量，剩余毒品必须交回实验室管理科仓库代为储存,并办理相应手续,再次领用时仍应严格履行手续。

第十七条　实验室主任必须监督剧毒、危险物品的安全使用。

第十八条　总务部保卫科同时负责监管剧毒、危险物品的使用。

第十九条　剧毒、危险物品的采购、储存和使用过程中出现的事故，由有关部门视情节轻重对责任人进行处罚，构成犯罪的由司法机关追究其刑事责任。