新乡医学院三全学院实验动物饲养管理

规章制度

第一节 质量管理

一、环境控制

（一）实验动物中心应远离高速公路、学校、企业、及村庄等标准按照国家有关规定执行。

（二）与生产无关的任何人员未经允许不得进入饲育区。

（三）工作人员家中不得饲养任何动物。

（四）做好野生动物、昆虫等的防范工作。饲育区内发现野鼠、昆虫应及时杀灭，并无害化处理。认真用消毒液处理污染区。

（五）禁止猫、狗、鸽子等家养动物进入饲育区。

（六）工作人员应定期组织安排体检，患有人畜共患病者不准进入饲育区。

（七）在饲育区工作时，应先搬运清洁物品，再搬运污染物品，然后用消毒液处理走廊地面、运输车辆等。所有物品的移动必须严格按照物品的流向进行。

（八）饲育室夏季必须有降温设备(水帘），温度应控制在18—29℃之间（最适温度15—25℃）;相对湿度应控制在40%－70%（最适湿度45%－55%）。

（九）饲育室应定时通风换气，确保空气清新。动物所使用的垫料必须干燥、色泽正常。

（十）照明以自然取光为主，如不能达到自然取光标准，要适当根据实际情况补充人工光照，其明暗之比不小于1。

（十一）实验动物饲育室内应保持安静，噪音应低于55分贝。

二、疫病控制

（一）疫病控制应严格按照国家标准执行，并定期随机抽样进行微生物检测。

（二）发现携带异常病原体动物应立即隔离，并采取相应处理措施。

（三）外来动物经检疫、隔离观察，确认合格后，方能进入饲育区。

（四）定期对动物房舍、饲养用具进行消毒。

（五）饲养工作人员如果不慎被动物咬伤应立即清洗消毒（狗必须接种狂犬病疫苗），

（六）工作人员严格按照规程进行操作，确保清洁卫生。

（七）对不同种类的动物制定详细的免疫程序，并严格执行。发生重大疫情及时上报。

三、遗传控制

（一）远交群动物按照生物遗传规律，并依照国家有关标准进行控制。

（二）同窝同胎次只选一个性别留种。

（三）选择尽可能多的健康双亲数量，进行子代留种，防止出现近亲交配。

（四）留种个体必须健康，符合留种要求，性状与整个种群保持一致。

（五）近交系选择健康、性状稳定的亲代同窝子代留种，采用兄妹交配。及时淘汰不良个体。

四、消毒制度

（一）饲育区的楼梯、走廊、洗刷间、消毒间、洗衣间等公用区域每周一次小消毒，每月彻底大消毒一次;用消毒液喷洒墙壁、地面、门窗等，每两周更换一次消毒液（两种以上交替使用）。

（二）各饲育区外消毒垫每周加消毒液一次。

（三）各饲育区每天打扫卫生，每周消毒一次，用消毒液拖地，涂擦门、窗、暖气片等。并避免动物接触消毒液。

（四）笼具、笼架、饲育用具等每周彻底消毒（火焰）一次。

（五）每人每周更换工作服一套，更换后的工作服移出饲育区，经洗涤、晒干、高压消毒后备用。

第二节 实验动物饲养操作规程

一、小鼠饲养操作规程

（一）工作前用肥皂或消毒液洗手，然后用清水冲净，穿戴好工作衣、鞋、帽，必要时戴口罩、手套。

（二）每天上、下班必须认真观察小鼠饮食、粪便及活动情况等，并做好记录。检查饲育室水电、门窗、设备，发现问题及时处理，及时上报。

（三）每周更换垫料一次。换完垫料及时把旧垫料移出饲育室，并打扫干净地面，用消毒液拖地。

（四）及时添加饮水、饲料，保证实验动物的营养需求（每只成鼠每日约需饲料8－10克）。

（五）根据实验动物特点及使用计划进行繁殖（小鼠妊娠期3周，哺乳期3周，生后1.5－2月可供实验用）。哺乳21天的仔鼠及时离乳移入群养盒，一周后将雌、雄分开。

（六）种鼠选择标准为：选种应在小鼠离乳时进行初选。双亲应符合该品系的遗传学特征,无变异，体质健康无疾病, 活力强，胎次间隔短，仔鼠成活率高，胎产仔数10只以上。初选时按健康标准一般选留2—4胎仔鼠，适当延长哺乳期到23天，雌雄分开，单窝（大小适中）或单一笼架只留一个性别饲养，做好记录。在育成过程中出现异常立即淘汰，同时适当进行营养控制，以防过度肥胖，影响配种。配种前按健康标准和生殖器情况进行定选。应选体质强壮，活泼，被毛紧披而有光泽、尾巴肥嫩粉红血管明显、眼鼻无异物、无外伤肿胀溃烂、外生殖器发育良好、生长发育正常的小鼠作为种鼠。至60日龄即可配种，必须避免近亲交配，采用雌雄比例（2：1）长期同居法，分娩时公母分开。年龄超过9个月淘汰。

（七）根据使用要求，严格选择规格、品种、性别、数量、指标相符的小鼠供应。发出的小鼠禁止返回。

（八）外购小鼠隔离半月，经检验、检疫确认合格者，方可合群饲养。

（九）死亡小鼠经查明原因后，及时进行深埋或焚烧.

（十）每天认真准确详细作好小鼠饲育过程的各项记录，并妥善保存，以便查阅。

（十一）非工作人员一律不得进入小鼠饲育室，参观者须经领导批准方可入内，并遵守各项制度。

二、大鼠饲养操作规程

（一）工作前用肥皂或消毒液洗手，然后用清水冲净，穿戴好工作衣、鞋、帽，必要时戴口罩、手套。

（二）每天上、下班必须认真观察大鼠饮食、粪便及活动情况等，并做好记录。检查饲育室水电、门窗、设备，发现问题及时处理，及时上报。

（三）每周换垫料一次。换完垫料及时把旧垫料移出饲育室，并打扫干净地面，用消毒液拖地。

（四）及时添加饮水、饲料，保证实验动物的营养需求（每只成鼠每日约需饲料30克）。

（五）根据实验动物特点及使用计划进行繁殖（大鼠妊娠期3周左右，哺乳期3周左右，生后3个月可供实验用）。哺乳21—28天的仔鼠及时离乳移入群养盒，一周后将雌、雄分开。

（六）种鼠选择标准为：选种应在大鼠离乳时进行初选。双亲应符合该品系的遗传学特征,无变异，体质健康无疾病, 活力强，胎次间隔短，仔鼠成活率高，胎产仔数10只以上。初选时按健康标准一般选留2—4胎仔鼠，适当延长哺乳期到28天，雌雄分开，单窝（大小适中）或单一笼架只留一个性别饲养，做好记录。在育成过程中出现异常立即淘汰，同时适当进行营养控制，以防过度肥胖，影响配种。配种前按健康标准和生殖器情况进行定选。应选体质强壮，活泼，被毛紧披而有光泽、尾肥嫩粉红血管明显、眼鼻无异物、无外伤肿胀溃烂、外生殖器发育良好、生长发育正常的大鼠作为种鼠。至100日龄即可配种，必须避免近亲交配，采用雌雄比例（3:1）长期同居法，分娩是雌雄分开。年龄超过9个月淘汰。

（七）根据使用要求，严格选择规格、品种、性别、数量、指标相符的大鼠供应。发出的大鼠禁止返回。

（八）外购大鼠隔离半月，经检验、检疫确认合格者，方可合群饲养。

（九）死亡大鼠经查明原因后，及时进行深埋或焚烧。

（十）每天认真准确详细作好大鼠饲育过程的各项记录，并妥善保存，以便查阅。

（十一）非工作人员一律不得进入大鼠饲育室，参观者须经领导批准方可入内，并遵守各项制度。

三、豚鼠饲养操作规程

（一）工作前用肥皂或消毒液洗手，然后用清水冲净，穿戴好工作衣、鞋、帽，必要时戴口罩、手套。

（二）每天上、下班必须认真观察豚鼠饮食、粪便及活动情况等，并做好记录。检查饲育室水电、门窗、设备，发现问题及时处理，及时上报。

（三）每周换垫料1－2次。换完垫料及时把旧垫料移出饲育室，并打扫干净地面，用消毒液拖地。

（四）及时添加饮水、饲料，保证实验动物的营养需求（每只成鼠每日约需饲料50克，以第二天正好吃完为最佳量。成年豚鼠每只每日约需维生素C 10毫克，繁殖用豚鼠需维生素C 30毫克，加入饲料中）。

（五）根据实验动物特点及使用计划进行繁殖（豚鼠妊娠期8周左右，哺乳期4周左右，生后2－4个月可供实验用）。哺乳28天的仔鼠及时离乳，把种鼠放入配种笼内。

（六）种鼠选择标准为：选种应在豚鼠离乳时进行初选。双亲应符合该品系的遗传学特征,无变异，体质健康无疾病, 活力强，胎次间隔短，仔鼠成活率高，胎产仔数4只以上。初选时按健康标准一般选留2－4胎仔鼠，适当延长哺乳期到35天，雌雄分开，单窝（大小适中）只留一个性别饲养，做好记录。在育成过程中出现异常立即淘汰，同时适当进行营养控制，以防过度肥胖，影响配种。配种前按健康标准和生殖器情况进行定选。应选体质强壮，活泼，被毛紧披而有光泽、眼鼻无异物、无外伤肿胀溃烂、外生殖器发育良好、生长发育正常的豚鼠作为种鼠。至150日龄即可配种，必须避免近亲交配，采用雌雄比例（5:1）长期同居法，分娩时雌雄分开。年龄超过18个月淘汰。

（七）根据使用要求，严格选择规格、品种、性别、数量、指标相符的豚鼠供应。免疫实验致敏后的豚鼠，应严格记录时间，分池饲养，不得弄混。待发敏时按时间顺序发放。

（八）外购豚鼠隔离半月，经检验、检疫确认合格者，方可合群饲养。

（九）死亡豚鼠经查明原因后，及时进行深埋或焚烧。

（十）每天认真准确详细作好豚鼠饲育过程的各项记录，并妥善保存，以便查阅。

（十一）非工作人员一律不得进入豚鼠饲育室，参观者须经领导批准方可入内，并遵守各项制度。

四、兔、羊、狗等大动物饲养操作规程

（一）工作前用肥皂或消毒液洗手，然后用清水冲净，穿戴好工作衣、鞋、帽，必要时戴口罩、手套。

（二）每天上、下班必须认真观察兔、羊、狗饮食、粪便及活动情况，并做好记录。检查饲育室水电、窝门、圈门。发现问题及时处理，及时上报。

（三）经常打扫圈舍的屋顶、窗户以及墙角的卫生，保持笼具清洁无积粪。

（四）及时添加兔、羊、狗饮水及饲料，保证实验动物的营养需求。每日每只约需饲料兔子0.15千克、羊1.50－2.00千克、狗1.00－1.50千克。兔子每两周预防一次球虫（饮水），每半年打一次瘟巴疫苗。羊每两周加喂一次食盐，每只0.02千克混入饮水中让其饮用。

(五)根据要求，严格选择品种、规格、性别、数量、指标相符的兔、羊、狗供应。外购的兔、羊、狗隔离饲养两周，经检验合格者，方可合群饲养。死亡的兔、羊、狗经查明原因后，及时进行深埋或焚烧。

（六）不得随意离开工作岗位。非工作人员未经允许一律不得进入兔、羊、狗饲养区。

第三节 饲料加工机械操作规程

一、饲料加工机械是满足饲养实验动物的保证之一，饲料加工人员不得随意让不熟悉饲料加工机械性能的人员操作，更不能让外人操作使用。

二、饲料加工人员要树立安全第一的观念，严格按照操作规程操作。

三、所有加工机械要定期养护，并检查机器状况。

四、各机器使用前须首先检查有无漏电，是否可以灵活转动，确认无误后，方可接通电源。

五、待机器空转1—2分钟无异常后，再逐渐添加原料，遵循先大量后少量的投料原则，进行投料；但必须注意添加量，禁止超负荷运转。

六、如机器发生异常响声或不能正常工作，应立即停机，由专人进行修理。

七、饲料加工完后，应让机器空转1－2分钟后停机，并清理机器内存留的残余饲料，擦净机器外壳，以备下次再用。

八、定期对饲料加工间门、窗、墙等打扫干净，保持清洁卫生。